ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ÁREA ELECTROCONTROL

MANTENCIÓN ANUAL CEMS U1

LAUTARO – CHILE

OCTUBRE – 2024

Código

ET1304-C1304-0003-00

| REV | FECHA | DETALLE | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10-10-2024 | Creación | Cristian Sánchez | Danilo Contreras | Danilo Contreras |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# INTRODUCCIÓN

COMASA SpA, con el objetivo de mantener el proceso de producción continúo asociado a la Unidad Lautaro 1, ha definido realizar una detención programada, para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos a sus activos. Por lo tanto, esta especificación técnica está enfocada en la solicitud de Mantenimiento General CEMS U1.

# CALENDARIO

El servicio se ejecutará de acuerdo con el siguiente calendario:

| Detalle | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio de Trabajos | 11 de noviembre 2024 |
| Fin de Trabajos | 28 de noviembre 2024 |
| Puesta en Marcha | 29 de septiembre 2024 |

Tabla 1: Calendario de Ejecución.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los siguientes documentos, forman parte de la presente Especificación Técnica.

| N° Documento | Descripción |
| --- | --- |
| ET1304-C1304-0003-00 | ET Mantención general CEMS U1 |

Tabla 2: Planos o documentos de referencia.

# ALCANCE DEL PROYECTO

A continuación, se indica el alcance de las actividades asociadas a la Mantención anual CEMS Lautaro 1.

## Mantención Sonda de gases

### Limpieza o cambio de filtro cerámico

### Limpieza de toma de muestra sonda de gases

### Limpieza general Sonda

### Chequeo de conexiones y reapriete.

Figura 1.1 Sonda de gases Cems u1

## Mantención sonda calefactada.

### Limpieza con acetona toma de gas de muestra

### Limpieza con acetona toma de calibración

### Chequeo de fugas.

### Chequeo de Temperatura TK

Figura 1.2 Sonda calefactada Cems U1

## Mantención Medidor de Particulado Durag DR320

### Limpieza general Equipo

### Limpieza lanza de medición

### Limpieza lente de calibración

### Cambio o limpieza filtro de limpieza

### Chequeo de conexiones y reapriete general

### Chequeo de fuga

Figura1.3 Medidor de particulado Durang DR320

## Mantención Equipo Medidor de Flujo

### Limpieza sonda y Sensor Maestro

### Limpieza sonda y Sensor Esclavo

### Limpieza toma de muestra

### Limpieza y cambio filtro de aire de limpieza

### Chequeo de conexión y reapriete.

Figura 1.5 Sensor Esclavo

Figura 1.4 Sensor Maestro

## Mantención Acondicionador de muestra

### Mantención Bomba de muestra

### Limpieza de tubing de muestra y calibración

### Mantención Completa Equipo Cooler

### Chequeo de fugas

### Chequeo de conexiones eléctricas y reapriete

### Cambio de oring generales

### Cambio filtro de particulado

### Limpieza o cambio de filtro de Humedad

Figura 2.0 Acondicionador de muestra

## Mantención Analizador de gases ABB

### Chequeo de fugas

### Limpieza de tubing de muestra y calibración

### Limpieza interna equipo Analizador ABB

### Cambio de oring internos

Figura 2.0 Analizador de gases ABB

## Mantención Sistema de calibraciones

### Chequeo de fugas

### Limpieza de tubing calibración

### Mantención de reguladores de presión

### Limpieza general manifold de gases.

## Exigencia del personal solicitado.

### Para el correcto desarrollo del servicio, al Contratista se le exigirá las siguientes cualidades de su equipo de trabajo:

Asesor de Prevención de Riesgos: Debe contar con título profesional y con experiencia en faenas industriales

Supervisor Obra: Debe contar con experiencia en trabajos similares y debe velar por la correcta ejecución en terreno de las partidas relacionadas al mantenimiento, debe contar con certificación SEC vigente.

Personal técnico: Tener conocimientos en trabajos similares, además debe contar con experiencia en faenas industriales eléctricas, tener conocimientos básicos sobre el desarrollo seguro de trabajo [AST], promover y trabajar acorde a una cultura de seguridad con él y sus demás compañeros.

Herramientas y equipos: Toda herramienta o equipo que debe o deba ser utilizado para la realización del proyecto debe proporcionarlo el contratista, debe estar en buen estado y certificada.

| Cargo personal Electrocontrol |  | Requisito profesional |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supervisor eléctrico | Ingeniero/técnico profesional del área |
| 2 | Maestro eléctrico M1 | técnico profesional del área |
| 3 | Ayudante eléctrico | técnico medio del área |
| 4 | Prevencionista de riesgo | Ingeniero / técnico |

## Fecha y horarios de trabajo

### Personal de apoyo deberá regirse bajo el siguiente horario de ingreso y salida.

|  | Fechas de trabajos | Horario de entrada | Horario Salida | Hora de almuerzo | Horas Trabajadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lunes | 08:00 | 18:00 | 13:00 a 14:00 | 9 |
| 2. | Martes | 08:00 | 18:00 | 13:00 a 14:00 | 9 |
| 3. | Miércoles | 08:00 | 18:00 | 13:00 a 14:00 | 9 |
| 4. | Jueves | 08:00 | 18:00 | 13:00 a 14:00 | 9 |
| 5. | Viernes | 08:00 | 17:00 | 13:00 a 14:00 | 8 |

# EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

## Consideraciones en la ejecución de los trabajos.

- La jornada de trabajo será de lunes a viernes.

- Realizar el permiso de trabajo en conjunto por personal a cargo

- Es de obligación de la empresa contratista el personal obligatorio de preventista.

- Los trabajos deben ser cotizados considerando una jornada de trabajo de 9 horas, de 08:00 a 18:00 horas

- El prestador del servicio debe evaluar la estructura y dotación óptima del servicio para dar cumplimiento al programa y plazo de ejecución del trabajo.

- Personal contratista debe proporcionar a sus trabajadores herramientas óptimas para el cumplimiento de dicha mantención

- Personal calificado para cada trabajo.

## Consideraciones en el comisionamiento o puesta en marcha de los trabajos.

- Participar con al menos un profesional calificado para comisionamiento y puesta en marcha de la sala eléctrica, se deben entregar todas las planillas de prueba de equipos con valores iniciales y finales de cada una de las pruebas realizadas, además de un informe final con registro fotográfico de cada intervención.

- La puesta en marcha concluirá una vez se realicen todas las pruebas con personal de operaciones, garantizando el funcionamiento optimo de cada equipo intervenido.

- El contratista deberá hacer uso de protección de sus herramientas en planta.

- Se solicita como “Obligación” el uso de bloqueo eléctrico personal del contratista.

- Se debe entregar el área de trabajo limpio y ordenado al término de la jornada.

- Considerar entrega formal de acuerdo con el acta de recepción estipulada en las bases administrativas.

## Condiciones del servicio.

### Riesgos del entorno

| x | Trabajo en Altura |  | Exposición al Calor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trabajo en Caliente | X | Proyección de Partículas |
|  | Trabajo en Espacio Confinado | X | Exposición al Ruido |
|  | Exposición a humos y vapores |  |  |

Tabla 3: Riesgos del Entorno

### Riesgos del equipo

|  | Circuito con Fluido | X | Equipo Energizado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atrapamiento |  | Aprisionamiento |
|  |  |  | Arco eléctrico |

Tabla 4: Riesgos del Equipo

# CONDICIONES GENERALES

COMASA SPA., Proporcionará solamente los siguientes elementos.

- Lugar de trabajo.

- Repuestos de equipos (según lo requiera.)

CONTRATISTA, Proporcionará los siguientes Elementos.

- Herramientas manuales

- Nitrógeno extra puro

- Escaleras

- EPP personal

- Candado y caja departamental.

- Aspiradora Industrial.

- Equipos de medición

## Aspectos Administrativos

- Respetar todas las medidas de seguridad solicitadas por COMASA.

- Al inicio de cada jornada de trabajo abrir y cerrar el permiso Semanal o diario.

- Mantener el orden y limpieza de la zona y área de trabajo.

- Mantener continua comunicación con el responsable o inspector técnico de COMASA

- Regirse por las bases administrativas que Comasa exige para los prestadores de servicio.

# INFORME Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

Todo trabajo adjudicado será aprobado después de 48 hrs de entregado conforme el servicio y presentación respectivo informe técnico, el cual debe contar con al menos los siguientes apartados:

- Tiempos de ejecución por tarea (inicio y termino del trabajo).

- Cantidad de trabajadores utilizados en la tarea.

- Descripción de trabajo realizado.

- Para cada descripción se debe adjuntar imágenes de respaldo o explicativas.

- Observaciones, hallazgos detectados y mejoras.

# ANEXO FOTOGRAFICO